MUZA Gödöllő

Technológiai tervdokumentáció

Hatásvilágítás

Általános követelmények és színpadvilágítási berendezések műszaki leírása

V1 verzió

Megrendelő:

GÖDÖLLŐ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7

Generál tervező:

Planet Kft.

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

Tervező:

Budapest, 2015. december 01.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.	A tervezés és dokumentálás követelményei

2.	A telepítés követelményei

3.	Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények

4.	Az átadással kapcsolatos követelmények

5.	Munkavédelmi tervfejezet

II.	SZÍNPADVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA

1.	A színpadvilágítás feladatai

2.	A színpadvilágítás pozíciói

3.	Az általános világítás

4.	A színpadvilágítási rendszerek követelményei

4.1.	A színpadvilágítás teljesítmény szabályzói

4.3.	A színpadvilágítás vezérlőpultja

4.4.	A színpadvilágítás eszközei

III.	KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

- Fényszabályozó berendezések

- Teljesítményszabályozó berendezések

- Fényvetők

- Kiegészítők

- Mechanikus tartozékok

- Elektromos tartozékok

- Telepítés

IV.	TERVEK

I.	ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció a színháztechnikai berendezéseket technológiai terv szinten tartalmazza. A kiviteli terveket jelen tervdokumentáció alapján a színháztechnikai szakkivitelező készíti el.

A kiírás mellékleteként szolgáltatott elrendezési rajzok az építészeti környezetet a kiviteli tervezés állapotában ábrázolja, a fő építészeti kontúrokat és tartószerkezeti rendszereket az ajánlat készítése során figyelembe kell venni.

A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentáció követelményrendszerének a hiányaitól és az esetleges hibáitól függetlenül felelős az általa szállított hatásvilágítási rendszer kifogástalan, funkció szerinti működéséért, ezért az esetleges téves adatokból, információkból vagy a hiányos ajánlatból eredő költségek a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó adja meg a megajánlott hatásvilágítási rendszer referenciáit, és a hatásvilágítás területén az elmúlt három évben átadott és üzemelő szakirányú referenciáit, amelyeknek a nagyságrendje azonos a jelen kiírás tartalmával.

A megadott költségeknek tartalmazni kell a tervezés, a beszerzés, a gyártás, az épületen belüli és kívüli szállítások, a helyszíni szerelés, a kábelezés, a telepítés, valamint a beüzemelés, a próbaüzem, a bemérések, az oktatás, az átadással kapcsolatos teendők költségeit és a minősíttetéssel járó összes költséget.

1.	A tervezés és dokumentálás követelményei

Az ajánlati dokumentáció

Az ajánlat tartalmazzon minden olyan technikai információt, amelyek a műszaki tartalom kiértékeléséhez a megbízónak kellő mennyiségű adatot biztosítanak. Az ajánlat tartalmazzon a működés megértéséhez szükséges leírásokat, jellegrajzokat, a főbb berendezésekről katalógusokat és technikai részadatokat, amelyekből a technikai megoldás, az üzembiztonság, az üzemeltetési feltételek, a biztonságtechnikai szempontok valamint a karbantartásigény egyértelműen értékelhető legyen.

Kiviteli dokumentáció:

A gyártáshoz és telepítéshez szükséges kiviteli terveket a jelenlegi technológiai terv, illetve az elfogadott ajánlati terv alapján a kivitelező Vállalkozó készíti el. A tervek készítése során a telepítési és jellegrajokat a megrendelővel, az építészeti környezetet érintő részleteket az érintett szaktervezővel kell egyeztetni és a végleges állapotot jóváhagyatni.

Átadási dokumentáció:

- Megvalósulási tervdokumentáció

- Kezelési utasítás

A Vállalkozónak az átadás során, a Megrendelőnek át kell adni a megvalósulási állapotot tükröző dokumentumokat, a hatásvilágítási berendezések részletes telepítési rajzait, a kábelezési és bekötési rajzokat.

A színpadvilágítás tervezéséhez szükséges áramkör és fényvető kiosztási rajzokat digitális adathordozón is át kell adni.

A kezelőszemélyzet részére magyar nyelvű, jól áttekinthető kezelési utasítást kell készíteni. A leírás tartalmazzon a lehetséges helyeken funkciósémákkal, és magyarázó ábrákkal szemléltesse a működtetés módját és sorrendjét.

Az átadási jegyzőkönyvek, bizonylatok

A Vállalkozónak át kell adni a Megrendelőnek a következő mérési jegyzőkönyveket és bizonylatokat:

- A telephelyi vizsgálatok jegyzőkönyvei.

- A telepítés befejezése után felvett jegyzőkönyvek (érintésvédelmi, szigetelési mérések, és hálózati zavar mérési jegyzőkönyvek).

- A próbaüzem mérési jegyzőkönyveit, és a próbaüzem eseménynaplóját.

- A próba terhelések mérési jegyzőkönyveit.

- A részegységek minőségi tanúsítványait.

- A berendezés minősítő okiratait.

- Az oktatási jegyzőkönyveket.

Szabványok, előírások, biztonságtechnika

A kiviteli tervezés során, a Magyarországon érvényben lévő szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni, különös tekintettel a színházak létesítésére vonatkozó speciális előírásokra.

A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az egyes berendezések gyártmány tervezését illetően.

A hatásvilágítási rendszer kialakításánál a biztonságtechnikai előírások, a vonatkozó MSZ szabványok és miniszteri rendeletek, valamint az ezekben nem szabályozott kérdésekben az EN előírásai a kötelezőek, így:

35/1996. (XII.29.) 	BM rendelet az OTSZ kiadásáról

35/1997. ( XII. 5 ) 	MKM rendelet „Színházművészeti Biztonsági Szabályzat

EN-50110-1		Biztonságtechnikai előírások

MSZ-1585		Üzemi szabályzat

HD-384		Létesítési biztonságtechnikai szabvány

MSZ-2364-410		Villamos berendezések létesítési előírásai

MSZ EN-50160 	Hálózati feszültség jelalak előírásai az irányadók.

2.	A telepítés követelményei

A hatásvilágítási rendszer részére a jelenlegi dokumentációban megadott vezérlő és tirisztoros helyiségeket, világítási pozíciókat kell a berendezések telepítésénél figyelembe venni.

A berendezések helyszínre szállítása előtt, a fő részegységek, fényvetők és kiegészítők működőképességét telephelyi próbákkal kell ellenőrizni, és a legfontosabb jellemzőket tesztelni kell.

A vizsgálatokról jegyzőkönyveket kell készíteni, és az átadási dokumentációhoz kell azokat csatolni.

Minden a hatásvilágításhoz tartozó alapanyagot, gyártmányt és segédeszközöket a Vállalkozónak kell a végleges helyére szállítani, beemelni, illetve a feleslegessé váló anyagokat elbontani, elszállítani, és a munkaterületet kitakarítani.

A Vállalkozó köteles a beszállított berendezések por elleni védelméről gondoskodni.

Az építészeti tervek ismeretében az kivitelezéskor jelezni kell a legfontosabb szállítási útvonalakkal, ideiglenes fal és födémáttörésekkel valamint az esetleges beemelési pontokkal kapcsolatos igényeket.

A berendezések beszállításának és telepítésének időbeli ütemezését a Generál kivitelező ütemezéséhez kell igazítani.

Fogadószerkezetek

A vezérlő berendezések telepítésénél törekedni kell az utólag elhelyezhető rögzítési technikák alkalmazására. A szerkezetépítéskor elhelyezendő legfontosabb csatlakozásokat felsorolás szinten már az ajánlatban meg kell adni, külön választva a Vállalkozó által előkészített, illetve az építőipar feladatkörébe tartozó szerelvényeket.

A Vállalkozó felelőssége, hogy az építkezés során a számára fontos méreteket folyamatosan ellenőrizze, és az észlelt eltéréseket és pontatlanságokat az építésvezetőnek haladéktalanul jelezze.

A Generál kivitelező feladata a világítási pozíciókban a fogadószerkezetek kialakítása a hatásvilágítási berendezések számára, azaz a fényvetők fogadószerkezeteit és a csatlakozók telepítésének lehetőségét nem a Vállalkozó adja.

A fényvetők telepítésénél a Vállalkozó által szállított szokásos rögzítő elemeket figyelembe véve, a Generál kivitelező a telepítési pozíciókban a körülményekhez illesztve, a következő acélszerkezeti elemek közül valamelyiket biztosítja:

A csatlakozó dobozok acélszerkezetekre való telepítésénél, a fogadó csomólemezek elhelyezését és rögzítését, a kábelek nyomvonalának szabványos kialakítását, és a csatlakozó dobozok rögzítésének lehetőségét. Ettől eltérő megvalósítási igények kialakítása a Vállalkozó feladata.

Kábelezés

A Generál kivitelező az általános elektromos kiírás tételeként a hatásvilágítási áramkörkiosztás táblázata alapján költségeli a hatásvilágítás szükséges szcenikai kábeleit. Ő építi ki valamennyi berendezés csoporthoz a betáplálási kábeleket, egy betáplálási szekrényben a szcenikai hálózat biztosított főkapcsolóját, és a túlfeszültség védelem „C” típusú elemeit.

A védelem további fokozatait, a Vállalkozónak kell kiépíteni, a hálózati zavarszűrő elemekkel együtt. A betápláló hálózatra és a környezetre ható, a hatásvilágítási rendszer által kibocsátott elektromos és mágneses zavarok a szabványok szerinti zavarszint értékeken tartása, azaz a zavarvédelem a Vállalkozó feladata.

A Generál kivitelező készíti el a tervezővel egyeztetett és jóváhagyatott hatásvilágítási hálózat kábelezését, a szükséges fogadószerkezeteket, kábellétrákat, burkolásokat és födémátvezetéseket, az épület egyéb vezetékhálózatával összehangolva. A Generál kivitelező szállítja a hatásvilágítási rendszer vezérlő vonalainak Ethernet és DMX kábeleit, és kiépíti a kábelezést a szabályzó egységektől a világítási pozíciókba telepített csatlakozó pontokig.

A Generál elektromos tervező a jelenlegi kiírásban szereplő telepítési helyeket vette figyelembe az épületen belüli kábelezési nyomvonalak kijelölésénél.

A betáplálási főkapcsolós szekrény csatlakozó felületétől a szekrényekhez való kiállás, valamint a tirisztoros helyiségen belüli vezetékhálózat szállítása és lefektetése, a hozzá tartozó tartószerkezetekkel együtt a Vállalkozó feladata.

A kapcsoló terekben a berendezések egyes részegységei között lévő kábelek és a kábelezési munkák a Vállalkozót terhelik.

A kábelhálózat kiépítésénél figyelembe kell venni az épületben telepítendő egyéb berendezések elektromos zavarérzékenységét. A kábelek nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy a szabályozott áramkörök kábelei lehetőleg párhuzamosan ne haladjanak a hatáshangrendszer kábeleivel. A még megengedhető közelség párhuzamos nyomvonalon 1.5 méter.

Az erősáramú kábelekkel szemben követelmény, 300/500V névleges feszültségűek legyenek. A kábelezésnél követelmény, hogy a szabályozott áramkörök kábelei árnyékoltan (vas kábelcsatornában), a hangrendszertől elkülönítetten haladjanak. A kábelek szerkezete: x*2,5 mm2 réz sodratú erek acélszövet árnyékolással. A tervekben szereplő csatlakozási táblák (színpadi csapdák) úgy lettek kialakítva, egy folyamatos csoportkábel elegendő a szükséges áramkörök helyszínre vezetéséhez.

Az áramkörök kábeleinek árnyékolását, a tirisztoros szekrényeknél a földelő hálózathoz kell kötni, de a csatlakozó dobozokat nem szabad a fegyverzettel összekötni.

A színpadgépészeti technológiai mozgatások egy részénél a mozgórészre hatásvilágítási áramköröket kell üzemszerűen telepíteni. Mivel a hatásvilágítás nem része a technológiai mozgatásnak, ezért a hatásvilágítási rendszer tartozéka a hajlékony elektromos kábel hozzávezetés. Így az ehhez tartozó mechanikai elemeket a hatásvilágítási berendezés részeként kell költségelni, és meg kell adni az ajánlatban.

A bőrbe-vart kábelek, kábel létrák, lengő kábelek és a rugós kábeldobok kábeleinek és a csatornába fixen telepített kábelek összekötését biztosító sorkapocs szekrényeket is költségelni kell. A sorkapocs szekrények telepítése és bekötése a Vállalkozó feladata.

A hajlékony kábelek ónozott rézszövet árnyékolással rendelkezzenek.

A szabályozott áramkörök kábeleinek toldása tilos, kivéve a hajlékony kábeles áramköri hozzávezetéseknél, és a rugós kábeldobokhoz vezetett áramköröknél.

Ezekben az esetekben a kábelek toldása sorkapocs szekrényekben készüljön szabványos IP 65 védettséggel. Az árnyékolásokat kábelenként a hajlékony toldó-kábelek árnyékolásához galvanikusan hozzá kell kötni.

Csatlakozók

A Vállalkozó szállítja, telepíti és köti be a hatásvilágítási rendszer világítási pozícióiban telepítendő erősáramú és vezérlési áramköri csatlakozókat. A csatlakozók egységes kialakítású fém dobozokban kerülnek felszerelésre. Az univerzális doboz szerelvény hordozó lemeze összesen 4 Schuko típusú HT csatlakozót és három D típusú Neutrik csatlakozó aljzatot foglal magában az SZV-04 rajznak megfelelően. A dobozokon fel nem használt aljzat helyeket le kell zárni. A DMX-512 jel csatlakozások kétnormás kialakításúak, 3 és 5 pólusú XLR csatlakozó is rendelkezésre áll minden pozícióban.

A csatlakozó dobozok kialakítása legyen robosztus, nyújtson védelmet a csatlakozóknak, és feleljen meg a telepítési feltételeknek, így feltehetően különböző mechanikai kialakítása van a csatlakozó dobozoknak az oldalfalon, a világítástartókon, és a karzatokon. A fémből készült dobozok esetén ügyelni kell a földelési rendszer kialakítására.

A hatásvilágítás áramköri csatlakozókat egységes megjelenésű és egyértelmű feliratokkal ellátva kell kivitelezni. A feliratok kopásálló kivitelben készüljenek (fekete alapon, világos karakterek), amelyeket leesés ellen biztosítva kell a dobozokra rögzíteni. A kábelek tömszelencén keresztül csatlakoznak a dobozba. A csatlakozódobozok prototípusait, valamint a csatlakozók és dugaszolók típusát a sorozatgyártás előtt a létesítmény képviselőjével jóvá kell hagyatni.

A mobil csatlakozós kábelek extra hajlékony taposás álló kábel felhasználásával készüljenek. A kábelek színe fekete és a csatlakozóknál törésgátlóval legyenek ellátva.

A telepítési munkálatok

A teljesítményszabályozók telepítésére a dimmer helyiség szolgál.

Az erősáramú egységeket ebben a helyiségben kell telepíteni. A helyiségekbe telepítendő eszközök elrendezése és kiosztása a Vállalkozó feladata kiviteli tervezés folyamán, mivel az elrendezés a kiválasztott rendszer elemeinek fizikai méreteitől és a rendszer felépítésétől függ. A teljesítményszabályozók telepítésénél is figyelembe kell venni a színházban telepítendő egyéb berendezések elektromos zavarérzékenységét.

A fő fényvezérlő pozícióban kell telepíteni a vezérlőpultokat.

A Vállalkozó feladata a fényvetők és tartozékaiknak a világítási pozíciókba való telepítése. A telepítés megkezdése a színházterem belső építészeti munkálatainak befejezése után, tiszta, pormentes állapotban kezdődhet. A telepítési pozíciókról lámpa elhelyezési tervet kell készíteni, amit lehetőség szerint, az üzemeltető képviselőjével jóvá kell hagyatni.

A telepítési munkálatok során a Vállalkozó köteles a telepített berendezések por elleni védelméről gondoskodni az üzemi próbák megkezdéséig.

3.	Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények

Beüzemelés, beszabályozás

A beüzemelési tevékenység a Generál elektromos kivitelezővel egyeztetett ütemterv alapján folytatható.

Az egyeztetett időpontra a rendszer betáplálási teljesítményének megfelelő villamos hálózatot kell a Generál elektromos kivitelezőnek biztosítani.

Próbaüzem

A hivatalos szerződéses átadási határidők előtt min. 1 héttel a berendezések és a teljes rendszer próbaüzemét meg kell kezdeni.

A berendezések villamos energia betáplálásánál a Generál elektromos kivitelezőnek a végleges betáplálást kell biztosítani. Nem fogadható el próbaüzemnek az ideiglenes betáplálás.

A próbaüzem műszaki feltétele, hogy a hatásvilágítási áramköröket névleges terheléssel üzemszerűen lehet terhelni.

A próbaüzem során a Vállalkozó a Generál kivitelezővel egyeztetett meghatározott rend szerint a hatásvilágítási rendszereket és berendezéseket színházi körülményeket imitálva névleges terheléssel járatja. A járatási rend összeállításánál úgy kell a próbákat szervezni, hogy a berendezések valamennyi üzemállapota és funkciója üzemszerűen tesztelve legyen.

A berendezések próbaüzeméről naplót kell készíteni. Az esetleges hibákat és azok elhárításának módját szintén rögzíteni kell.

Az oktatás és a betanítás

A Vállalkozó feladata az, hogy az átadások előtt a létesítmény tulajdonosa által kijelölt műszaki személyzetet a berendezések használatára kiképezze. A betanítási időszakot legalább két részletben veheti igénybe a műszaki személyzet. Az oktatási szakaszok között kihagyott időt a személyzet tanulási tempója határozza meg. Az oktatást a felhasználók igényei szerint kell szervezni.

Az oktatás befejezésével, az oktatott személyeknek a felvett jegyzőkönyveken aláírásukkal kell igazolni azt, hogy a berendezések üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat elsajátították.

Az oktatás során az oktatott személyeknek balesetvédelmi oktatást kell tartani, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni, mivel a betanítás ideje alatt a Vállalkozó felügyelete alatt állnak még a berendezések.

A jegyzőkönyveket az átadási dokumentációhoz mellékelni kell.

4.	Az átadással kapcsolatos követelmények

A Vállalkozó a Generál kivitelező felé kezdeményezheti a hatásvilágítási berendezések átadási eljárását, ha az átvételéhez szükséges feltételek teljesülnek.

Az átadási feltételek

A Vállalkozó az átadási eljárást kezdeményezheti, ha a rendszert készre jelenti, és ha a következőknek eleget tesz:

- A berendezések és eszközök telepítési, szerelési munkáinak hiánytalan befejezése, a hatásvilágítási rendszer kapcsolótereinek a takarítása, az eszközök és a részegységek portalanítása.

- A hatásvilágítási rendszer beszabályozási és ellenőrzési munkáinak elvégzése.

- A hatásvilágítási rendszer próbaüzeme, névleges terheléssel (min. 2x8 óra).

- A Vállalkozó elkészíti a hatásvilágítási rendszer magyar nyelvű átadási dokumentációját, amely tartalmazza, a gyártmány dokumentációt, a szükséges mérési jegyzőkönyvekkel, minőségi tanúsítványokkal, kezelési és karbantartási utasításokkal, szerződés szerinti állapotban átadásra kész állapotban.

A garancia

A Vállalkozónak a garanciális felelőssége kiterjed a beépített részegységekre, a leszállított és a beépített berendezésekre valamint a teljes rendszer kiírás szerinti működésére is. Azaz a teljes rendszer minden elemének együttes működésére is vonatkozik a rendszer-garanciális felelősség.

A garanciális feltételeket a Megrendelő és a Vállalkozó között a vállalkozási szerződésben rögzített megállapodás rendezi.

A beszállítónak felelősséggel nyilatkoznia kell a garanciális vállalásokról, karbantartásról és az alkatrészellátásról.

5.	Munkavédelmi tervfejezet

A tervezés és a kivitelezés során, a Magyarországon érvényben lévő szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni, különös tekintettel a színházak létesítésére vonatkozó speciális előírásokra.

A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az egyes berendezések kiviteli tervezését illetően.

A színpadvilágítási rendszer kialakításánál a biztonságtechnikai előírások, a vonatkozó MSZ szabványok és miniszteri rendeletek, valamint az ezekben nem szabályozott kérdésekben az EN előírásai a kötelezőek.

A rendszerben felhasznált alkatrészek, részegységek, készülékek, rendelkezzenek a magyar előírásoknak megfelelő minőségi bizonyítvánnyal.

Az átadások során a beszállító megfelelő bizonylatokkal, és mérési jegyzőkönyvekkel dokumentálja a berendezések életvédelmileg is kifogástalan állapotát.

A berendezéseket megfelelő műszaki, kezelési, karbantartási leírásokkal kell szállítani és az üzembentartó, kezelő személyzetet ezekből ki kell oktatni.

II. SZÍNPADVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA

1.	A színpadvilágítás feladatai

A Tradicionális kialakítású proszcénium színpad méretei és kialakítása miatt, széleskörű variálhatóságot biztosít szinte minden teátrumi műfaj, zenei és prózai előadások, ünnepi rendezvények megvalósításához.

A műfaji spektrum szélessége, sok esetben egymástól jelentősen eltérő világítási struktúrát igényel, ezért a tervezett rendszer a színpad sokpozíciós világítását szem előtt tartva, de a differenciált és eseményfüggő megvilágítás létrehozását teszi lehetővé.

A színpad világítási rendszer feladatai a következők:

- Különböző komoly zenekari előadások világítási elvárásainak kiszolgálása.

- Kisebb zenekarok esetén a színpad szekcionált egyenletes megvilágítása.

- Könnyűzenei rendezvények alkalmával a látványos koncertvilágítás megvalósítása.

- Zenés színházi előadások lebonyolítása.

- Prózai előadások világítási igényeinek kiszolgálása

- Céges események, konferenciák, gyűlések világítási feladatainak megoldása.

2.	A színpadvilágítás pozíciói

A hatásvilágítás meglévő és jövőbeni pozícióit két fő csoportba oszthatjuk. Az első a nézőtérről elsődlegesen főfényekként használható pozíciók. Jelenleg a kupolában lévő két világítási híd, és oldalanként egy darab függőleges csőtartó áll rendelkezésünkre. Ezek a pozíciók megfelelőek viszont a világítási áramkörök száma nem elegendő. A jövőben ezeket a pozíciókat ki kell egészíteni oly módon, hogy új pozíciókat alakítunk ki.

A korszerűsítés után a világítási pozíciók a következő formában lesznek létrehozva, korszerűsítve.

Új pozíció készül a jelenlegi nézőtér hátsó ívelt falának mellvéd részén, a szerkezetre való feljutást szolgáló lépcső két oldalán. Ide oldalanként 3-3 áramkört szükséges elhelyezni. Az erősáram mellé DMX vezérlő jel csatlakozás is szükséges.   A helyi felhasználók igénye alapján ebbe a pozícióba fényvezérlő eszköz csatlakoztatását is lehetővé kell tenni, stuktúrált ethernet hálózati csatlakozás elhelyezésével. Az első világítási hídon a meglévő áramkörök számát 12 végpontra kell bővíteni. Funkcióját tekintve az áramkörök szabadon választhatóak. A híd két végéhez DMX 512-es csatlakozást kell kiépíteni, valamint 1db Ethernet csatlakozást is biztosítani kell. A második világítási hídon, jelenleg Színező sor, a meglévő áramkörök számát 14 végpontra kell bővíteni. A híd két végéhez DMX 512-es csatlakozást, és 1 db Ethernet csatlakozást is biztosítani kell. A nézőtér ívelt oldalfalán a meglévő függőleges csőtartó mögött még egy hasonló konzolt kell telepíteni. A konzolokra egységesen 4-4 áramkört kell kiépíteni. Minden konzolon egyedi kábelezésű DMX-512 csatlakozás szükséges.

Az ívelt proszcénium színpad felett, a hátsó előfüggöny vonaláig két világítási tartó híd szükséges. Az első az előszínpad csúcspontjától hátra felé kb 2,5 m távolságra, a második a meglévő díszlettartók közül a középen lévő lenne. A tartókat gépi mozgatással és úszókábeles hozzávezetéssel kell ellátni.

A proszcéneum feletti első tartó összesen 14 erősáramú áramkört, két DMX és egy ethernet vonalat kap. Az úszókábelekben tartalék ereket és jelkábeleket kell biztosítani. A második tartót cserélni kell védőkerettel ellátott duplacsöves világítási hídra. A frekventált két fényirányt is kiszolgáló helyzete miatt legalább 16 áramkör kell erre a tartóra, a szokásos 2 DMX és 1 Ethernet csatlakozással.

A nézőtéri szekcióhoz tartozik még a színpadszint is. Az előszínpad két oldalán a nem bontható részbe, padlóba süllyesztett színpadi csapda szükséges, billenthető kábel kivezetéssel. oldalanként 3 áramkörrel, 1 DMX és 1 Ethernet csatlakozással. Áramkörök kellenek a lépcső melletti járásokba is, oldalanként 2-2 áramkörrel és 1-1 vezérlő csatlakozással. Ugyanilyen elosztású csatlakozás kell a zenekari árokba is, azaz összesen 4 erősáramú és legalább 1 DMX jel és 1 Ethernet szükséges.

Meg kell még említem a régi stúdió helységet, ami a tervek szerint fejgépállássá minősül. Ide maximálisan 4 fejgép részére kell biztosítani kapcsolható hálózati feszültséget. Ez 4 áramkört telepítését jelenti.

A nézőtér hatásvilágítási pozícióihoz tartoznak a vezérlő pozíciók is. Ide biztosítani kell a csatlakozást a vezérlőpultoknak, a jelenlegi és a jövőbeni eszközöknek is. Hálózati csatlakozó kell a szcenikai elosztóból, ami a rendszer áram alá helyezése után lesz feszültség alatt.

A második csoport az előfüggöny mögötti színpadtér. Az itt elhelyezett fényvetők kiemelkedően fontosak a sokpozíciós kiemelő jellegű színpadi világítás megvalósításához.

Elsőként a második előfüggöny vonalában lévő portál szekció világítási lehetőségeinek bővítése szükséges. A színpad padlótól induló kétszintes világítási tornyok jelen pillanatban lent 2-2 fent 3-3 áramkört hordoznak. Ezt az áramkör számot bővíteni kell. Lent 4-4 fent pedig 5-5 áramkörre. Az áramkörök mellé szintenként 1-1 DMX-512 és oldalanként 1-1  ethernet csatlakozás szükséges. A portál belső oszlopon lévő jelenlegi 4-4 áramkört nem szükséges bővíteni, de mellé felületenként 1-1 DMX csatlakozás szükséges.

A színpad feletti világítási hidat kétoldalassá kell alakítani, és a jelenlegi 10 áramkört további 10 aljzattal bővíteni kell. Vezérlési csatlakozásból a hídra elosztva 3 db DMX-512 és 1 db Ethernet csatlakozás szükséges.

A színpad felett a kézi ellensúlyos húzókból 3 darabot világítási tartóvá kell alakítani, ami a tartó gépesítését és dupla csöves ütközőkeretes átalakítását igényli. A világítási tartókar egységesen 12-12 áramkört kell telepíteni. Az áramkörök mellett 2-2 DMX és 1-1 ethernet vonal is szükséges. A körhorizont mögött található gégen fejgép állásba 2 áramkört kell telepíteni.

A színpad szinten a bejáratok mellé a meglévő 2-2 áramkör kiegészítésére a csapdákba DMX és Ethernet jel szükséges.

A hasznos színpad felület szélén a lábak vonalában a színpad padlóba süllyesztve billenőnyelves padlócsapda telepítése javasolt. A csapdák egymástól kb 3 méteres közökkel a színpad középvonalától 5-6 méteres távolságba kerüljenek. Minden csapda 3-3 világítási áramkört és 1-1 DMX 512-es vonalat kap. További két darab csapda szükséges a körhorizont alatti részre a középvonaltól mért 3 méteres távolságba. Ez összesen 8 darab padló csapdát jelent.

A hatásvilágítási 230V-os áramkörökön kívül az oldalszínpadokon 3*32A és 3*63A-es csatlakozásokat kell biztosítani a technikával érkező vendég produkciók kiszolgálására. Az erősáram mellett Fényszabályzó pult csatlakozási felületeket is kell biztosítani a beszállított technika számára. Ez legalább 2-2 DMX és 1-1 Ethernet csatlakozó.

3.	Az általános világítás

A nézőtér általános világítása, valamint a közönségforgalmi terek később meghatározandó részének általános világítása fokozatmentesen szabályozható legyen a fényvezérlő pozícióból is, a mindenkori rendezvény igényeihez alkalmazkodva.

Az általános világítás vezérlése a kézi szabályozhatóság mellett, rendelkezzen azzal a lehetőséggel, hogy a világítási értékek és a szabályozási állapotok tárolhatók legyenek, és egyszerű módon lehívhatók legyenek a tároló eszközről. Ennek működtetését illeszteni kell a szcenírozott hatásvilágítási elemek megvalósításának érdekében a fényvezérlő pulthoz.

Az általános világítás áramköreinek a szabályzása több helyről legyen elvégezhető.

Kezelőfelületet kell telepíteni:	- a fényvezérlő pozícióban,

- a színpad szinten az ügyelőnél,

A kezelőtablók pontos telepítési pozícióját a kivitelezés során művezetéssel lehet meghatározni.

A kezelőhelyek közül a fényszabályozó pozícióban telepített kezelőfelületnek prioritása van, azaz ha ez a kezelőfelület veszi át a vezérlést, akkor a másik kezelő felülettel ne lehessen beavatkozni a rendszerbe. A színpad szinti kezelő felület akkor veszi át a kezelést, ha a fényszabályozó át adja a vezérlést.

A nézőtéri programozott nyomógombos vezérlő lehetőséget biztosít a nézőtéri világítás általános működtetésére, és szükség esetén futó világítási programok lejátszására.

A nézőtéri általános világítás működtető főkapcsolója az erősáramú hálózati terveken szerepel, de a teljesítmény kapcsoló elem a dimmerhelység erősáramú fogadószekrényében kap helyet, és az egész összetett nézőtéri világítást áramtalanítja. A szcenikai rendszertől függetlenül takarító világítási állapotot kell tudni biztosítani. Ezt a lehetőséget a generál elektromos kivitelezővel és a tervezővel egyeztetni kell.

Az szabályozható általános világítás hálózatát 12db halogénlámpás szabályzott áramkörre terveztük, az ettől való eltérés megengedett, de ebben az az esetben a pályázat nyertese egyeztet a generál elektromos kivitelezővel. A teljesítmény szabályzás és a világító testek kábeles kapcsolatáról helyi művezetéssel gondoskodni kell. Az elektromos tápigény a generál elektromos terveken van meghatározva. A digitális vezérléshez min. 12 csatorna DMX-512 vezérlést kell biztosítani.

A közönségforgalmi terek általános világítása, eszközei, annak közvetlen betáplálása és a kapcsoló rendszerei, a vonatkozó generál elektromos kiírásban szerepelnek.

4.	A színpadvilágítási rendszerek követelményei

Az alábbiakban azokat az általános szempontokat foglaljuk össze, amelyeket a rendszer kialakításánál alapelvként kell követni.

A színpadvilágítási rendszer szekrényei, vezérlőpultjai, számítógépei lehetőség szerint a létesítmény képviselőjével egyeztetve kerüljön kiválasztásra. Ezután a jóváhagyott berendezést kell leszállítani.

A vezérlésben felhasznált alkatrészek, részegységek, készülékek, rendelkezzenek a magyar előírásoknak megfelelő minőségi bizonyítvánnyal.

A gépek kiválasztásánál törekedni kell a technikailag jó színvonal kiválasztására, mivel az avulás igen gyors ezen a területen. A kivitelezés előtt az üzemeltető képviselőjével a kiválasztott gépeket jóvá kell hagyatni.

A programok térítésmentes frissítése a Vállalkozó feladata a garanciális idő lejártáig.

A színpadvilágítási rendszer minden egységének a működéséhez szükséges jogtiszta szoftver az adott egység tartozéka, amely az egységgel együtt szállítandó.

A színpadvilágítási rendszer minden részegysége a saját programjával önállóan, valamint a teljes rendszerbe integráltan is hibátlanul kell működjön.

4.1.	A színpadvilágítás teljesítmény szabályzói

A teljesítmény-szabályzó egységek DMX-512 vonalon keresztül digitális vezérlésűek legyenek.

Az egységeknek legyen diagnosztikai rendszere, amely információval szolgál a tirisztoros szabályzóról, illetve a teljes rendszer működőképességéről.

A tervezett erősáramú vezérelt egységek (dimmerek) a legkorszerűbb hatásvilágítási igények figyelembevételével lettek kiválasztva. A választott eszközök egy egységen belül két egymástól eltérő, választható funkcióval rendelkeznek. Az áramkör lehet mechanikus kontakttal kapcsolt, vagy fázishasítással dimmerelt kör. Ez a lehetővé teszi, hogy a kiépített vonal végén lehet klasszikus halogén izzós fényforrás, vagy korszerű kapcsolóüzemű tápról működő vezérelt intelligens eszköz. ( Ezek az eszközök sok esetben nem tolerálják a triacos kapcsolású lebegő feszültségű betáplálást.) A dimmer egység 200uSec szűréssel és csatornánkénti paraméterezhetőséggel rendelkezik. Ez a tulajdonság tökéletes rugalmasságot biztosít, kiszolgálja az összes jelenkori és jövőbeni technikai igényt. A tervezett komplett dimmerpark csere, és áramkör bővítés esetén a dimmerhelység telítettsége a pillanatnyi terjedelem ötödére csökken. A telepített dimmerek erősáramú mátrix kapocsszekrényen keresztül kapcsolódnak a hálózathoz.

A tervezett teljesítmény-szabályzók száma a következő:

- 204 db 2,3 kW-os Multifunkciós áramkör egység,

-   12 db 2,3 kW-os szabályzó egység az általános világítási áramköröket táplálja,

A színpadvilágítási rendszer beszállítójának (továbbiakban Vállalkozó), a színpadvilágítás szabályozó rendszerét a dimmer helyiségbe kell telepíteni. A Vállalkozónak ide kell telepíteni és bekötni az általa szállított, biztosítókkal ellátott betáplálási elosztószekrényt, amely az energia betáplálás vezérelt háromfázisú főkapcsolóit, és a teljesítmény-szabályozók betáplálási leágazásait tartalmazza.

A betáplálások főkapcsolói a fényvezérlő pozícióból legyenek kapcsolhatók, de átkapcsolhatóak közvetlen működtetésre is.

Külön kapcsolhatók legyenek, a színpadvilágítás szcenikai áramkör egységei és külön az általános világítás áramkörei.

A generál kivitelező építi ki a berendezés csoportokhoz a betáplálási kábeleket, a biztosított főkapcsolót, és a túlfeszültség védelem „C” típusú elemeit. A védelem további fokozatait, így a „D” fokozatot és a további finom fokozatokat a Vállalkozónak kell kiépíteni, a hálózati zavarszűrő elemekkel együtt a tirisztoros helyiségben.

A Generál kivitelező szállítja és építi ki a színpad világítási áramkörök kábeleit. A végpontokba Vállalkozó szállítja, telepíti és köti be az áramkörök csatlakozó dobozait.

A Vállalkozó feladata a betápláló hálózatra és a környezetre ható, a színpadvilágítási rendszer által kibocsátott elektromos és mágneses zavarok a szabványok szerinti zavarszint értékeken tartása, azaz a zavarvédelem. A zavarvédelem és fázisszög javítás hatásosságát a Vállalkozónak mérésekkel kell igazolni a Megrendelő képviselője felé az üzempróbák alatt.

A betáplálási hálózat mérési jegyzőkönyveit csatolni kell az átadási dokumentációhoz.

A tirisztoros egységek veszteségi hőjét el kell vezetni tirisztoros helyiségből, ezért a Vállalkozó által szállított berendezések veszteségi hőmennyisége nem haladhatja meg az előzetesen megadott értéket, mivel a gépésztervezés ezt az értéket vette figyelembe.

A tirisztoros helyiség erősáramú betáplálásának adatai:

A betápláló hálózat:	3 x 400 V + N + PE

A Hatásvilágítási egységek száma:	204 db x 2,3 kW = 469,2 kW

Általános világítás sz. egységek száma:	  12 db x 2,3 kW =   27,6 kW

Beépített teljesítmény:	  497 kW

Várható egyidejű teljesítmény:	 ~166 kW

Hőveszteségi teljesítmény							 ~42 kW

4.2.	A színpadvilágítás vezérlőpultja

A fő fényvezérlőpult a nézőtér hátsó traktusában kialakított vezérlő pozícióba lesz telepítve. Az ajánlatban a vezérlő pozíció szabályozható és késelhető munkavilágítását is költségelni kell.

A vezérlőpultnak generál kivitelező építi ki a táphálózatot, amely:

U = 230 V + N + PE,	I = 16 A.

A terem vezérlő rendszerét több vezérlőpulttal terveztük:

- fő fényszabályzó pult,

- segéd, kiegészítő (back up) fényszabályzó

- általános világítás fényszabályzó egység,

A fő és segéd fényvezérlőpult legyen alkalmas legalább 360 darab fényvető kezelésére, ide értve a hagyományos dimmerelhető és intelligens eszközöket, azok működtető áramköreinek kezelését, valamint a nézőtéri általános világítás működtetésére.

Az általános világítás vezérlői legyenek alkalmasak a legalább 12 áramkörre bontott világítás kezelésére. A 2 darab kiegészítő kezelő felület legyen kapcsolatba egymással. A kezelő felületeknek statikus világítási állapotok tárolására és visszajátszására kell alkalmasnak lennie.

A fő vezérlőpult elsődlegesen Ethernet vonalon keresztül működteti a létesítmény hatásvilágítási rendszerét. A vezérlés a terem teljes területén elérhető, a világítási fő és két kiegészítő pozícióban csatlakoztatható. A működtetés része egy szeparált WIFI hálózat is, amivel a pult távírányítható, és szükség esetén világítási eszközök is illeszthetőek a rendszerre. Az Ethernet vonalon kívül DMX-512 vezérlő hálózat is kiépítésre kerül. A DMX vonalakat a dimmer helységben telepített 4 univerzum kapacitású Ethernet gate látja el DMX jellel. A DMX out-on kívül Input lehetőséget is kell kiépíteni, amin keresztül vendég pultok is a rendszerre csatlakoztathatóak, ha szükséges.

A vezérlőpult a kezelő számára könnyen áttekinthető legyen, egyszerűen és gyorsan tudjon beavatkozni a rendszer működésébe, ha szükséges. A vezérlőpultok legyenek alkalmasak az előadáshoz szükséges világítási beállítások tárolására, és annak visszajátszására.

A segéd fényszabályzó pult szoftveresen teljesen megegyezik a fő pulttal, Ethernet alapú kapcsolaton keresztül szükség esetén szinkronfutásra is képes. Hardveres kiépítése a fő pult perifériáinak csökkentett változat, de funkcionalitásban a kezelő szerveknek minden feladat megoldására alkalmasnak kell lennie. Igény esetén a két eszköznek teljes adatkapcsoltban kell lennie, és Master / Slave módú üzemet kell biztosítania. Függetlenített használat esetén önálló teljes értékű pultként kell tudnia kezelni a hatásvilágítási eszközöket.

A vezérlőpultok beszállítói referencia szintje: ADB, ETC, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó.

4.3.	A színpadvilágítás világítási eszközei

A színpadvilágítás eszközrendszere a fényvetőket, és azok közvetlen tartozékait, a kiegészítő részegységeket, az általános tartozékokat és a hatáskeltő eszközöket öleli fel.

Fényvetők és tartozékok

A beszerzéseknél törekedni kell a hosszabb élettartamú eszközök kiválasztására.

A jó fénytechnikai tulajdonságok mellett követelmény a stabil felépítés, biztonságos rögzítési lehetőség minden helyzetben. LED-es és intelligens eszközöknél a magas megbízhatósági szint kiemelkedő világítási értékek, LED derítők esetén lehetőség szerint ventilátor nélküli passzív hűtés, vagy extrém alacsony zajszint.

Követelmény továbbá a hőálló műanyagból készült kezelőszervek, fogantyúk, jó hőelvezetés, esztétikus megjelenés.

A következőkben a fényvetők ajánlatának mennyiségi és tartalmi követelményeit fogalmazzuk meg.

A fényvetők ajánlati alapfelszereltsége a következő elemekből álljon:

- a bekötött legalább 1m hosszú tápkábel, a végére felszerelt hálózati csatlakozóval,

- az alap felszereltséghez 1 db fényforrás tartozik,

- a színszűrő tartókeret, biztonsági védőrács,

- a profil gépeknél: négy lemezes késkészlet, gobó tartó, íriszblende,

- a PC és fresnel gépeknél: négy lapos fényterelő lemez,

- a biztonsági kötél, két végén kötélszívvel és karabinerrel.

A fényvetők beszállítói referencia szintje: ADB, Robert Juliat, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó.

A fényforrások gyártóinál a következő a referenciaszint fogadható el: GE, OSRAM, PHILIPS, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó.

A fentiekben vázolt rendszer egységeinek a paramétereit a „KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS” –nál adjuk meg.

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Fényszabályozó berendezések

Fő fényszabályzó pult

Segéd fényszabályzó pult

Általános világítás fényszabályzó vezérlő rendszer

Kezelőtabló a főkörökhöz

Teljesítményszabályozó berendezések

Betáplálási szekrény

Szabályozó egységek a színpadvilágításához

Szabályozó egységek az általános világításához

Direkt áramköri kapcsoló egységek

Vezérlőhálózat kezelő egységek

Fényvetők

Profil fényvetők

Plán-konvex lencsés fényvetők

Fresnel lencsésfényvetők

PAR lámpák

Effekt gépek

Tartozékok

Fényvető tartozékok

Mechanikus tartozékok

Elektromos tartozékok

Installáció

Kábelezés

Hajlékony kábeles hozzávezetések

Csatlakozó dobozok

Telepítés

Üzembe helyezés

Próbaüzem, oktatás

| FÉNYSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fő fényszabályzó pult | 1 | készlet |
| A fő fényszabályzó pult a fényvezérlő pozícióban lesz telepítve. |  |  |
| A fényvezérlő pultnak az alábbi funkciókkal és tartozékokkal kell rendelkeznie: |  |  |
| Legyen megfelelő számú csatorna a 350 kontroll csatorna. Legyen 10000 világítási kép tárolására lehetőség tárolt előadásonként. Képezhető legyen legalább 1000 tetszőleges csoport, 1000 makro. Manuális csatorna szabályozási lehetőség, minimum 20 fizikális submaster, 100mm-es Play Back lejátszó felület vezérlő gombokkal. Minimum 100 intelligens fényvető, és minimum 100 színváltó legyen vezérelhető, személyre szabható effekt fényvető atributum könyvtár, választható, szerkeszthető egyedi szabályozási karakterisztika. Effektgenerátor, multi paraméteres intelligens eszköz kezelőszervekkel, Color Picker Integrált 10" érintő képernyő, 4 adatkerék nyomógomb funkcióval, multifunkciós trackball Külső csatlakozó vonalak: minimum 4db DMX out, 1db DMX in, ETHERNET, text, távvezérlő csatlakoztatásának lehetősége, nyomtatóport. Felhasználóbarát operációs rendszer, központi adattároló és kiszolgáló háttér, a pult fizikai felületének tesztelése, testreszabása. Adatmentés HDD, PENDRIVE, esetleg CD-RW. Alfanumerikus billentyűzet, 2db 2 multi touch TFT monitor, UPS, nyomtató, takaró, 2 db csatlakoztatható pultvilágító lámpa. Tartozékok: távirányító (vezeték nélküli kivitel). |  |  |
| Back UP és mobil fényszabályzó pult | 1 | készlet |
| A fő fényszabályzó pult a kiesése esetén biztonsági szerepet lát el. |  |  |
| A fényvezérlő pultnak a fő pulttal megegyező feladatokat kell ellátni esetlegesen csökkentett kialakítású kezelő szervekkel. |  |  |
| Legfontosabb tulajdonsága a folyamatos adatkövetés, ami a főpulttal való teljes szinkronműködést jelent. |  |  |
| Teljes szoftver azonosság |  |  |
| Kezelőtabló az általános világításhoz | 1 | készlet |
| Legyen megfelelő számú csatorna a 12 szabályozott áramkör vezérléséhez. |  |  |
| Legyen kapcsolata a főpulttal. |  |  |
| Tartozék kezelőtabló, (nyomógombos kivitel, a világítási képek lehívására) az ügyelőnél telepítve. |  |  |
| Kezelőtabló a főkörökhöz | 1 | készlet |
| A vezérlőpult mellé kerül telepítésre. A kezelőtablónak az alábbi funkciókkal kell rendelkeznie: - A fényszabályozó rendszer főkapcsolóit a tablóról kell vezérelni. A betáplálási főkörök kapcsolói és a bekapcsolt állapotot visszajelző lámpák kerülnek elhelyezésre tablón. - Külön kapcsolhatók legyenek, az egyes berendezés csoportok erősáramú betáplálási főkapcsolói így: - az általános világítás szabályzó egységei, - a hatásvilágítás áramköri egységei, - a kapcsolt 3 x 400 V AC dugaljak. (generál elektromos tervezővel egyeztetni) |  |  |
| TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK |  |  |
| Betáplálási szekrény | 1 | készlet |
| A szekrény a tirisztoros helyiségben van telepítve. A szekrénynek az alábbi funkciókkal kell rendelkezni: A biztosítókkal ellátott betáplálási elosztószekrény, az energia betáplálás, vezérelt háromfázisú főkapcsolóit, és a teljesítmény szabályozók betáplálási leágazásait tartalmazza. A leágazások száma és paraméterei a megajánlott rendszer függvénye. A betápláló hálózat: 3 x 400 V + N + PE, 3*300A Az érintésvédelem módja: nullázás ( TN-S rendszerben ), azaz valamennyi háromfázisú kábel öt vezetékes legyen. A betáplálások főkapcsolói a fényvezérlő pozícióból védett kapcsolókkal ki és bekapcsolhatók legyenek, de helyi működtetésre is átkapcsolható Külön kapcsolhatók legyenek, az egyes berendezés csoportok erősáramú betáplálási főkapcsolói így: az általános világítás szabályozó egységei, a hatásvilágítás szabályozó egységei, a színpadi erősáramú betáplálások A betáplálási hálózaton az MSZ EN-50160 Hálózati feszültség jelalak előírásai a kötelezőek, ezért a szcenikai elosztó leágazásánál biztosítani kell a hálózati kompenzációs egység telepítésének lehetőségét |  |  |
| Szabályozó egységek (2,3kW) a színpadvilágításához 204 áramkörhöz | 1 | készlet |
| Az egységek a tirisztoros helyiségben vannak telepítve. Az egységeknek az alábbi funkciókkal kell rendelkezni: - Szabványos Rack méretű kialakításban 12 áramkör modulonként - Szabályzott vagy relés kapcsolású AC kimenet - Csatornánkénti funkcióválasztó, valós funkció visszajelzéssel - A szabályozó egységek teljesen digitális felépítéssel, áramkörönként 2,3kW csatorna teljesítménnyel rendelkezzenek, - A direkt kapcsoló egységek digitális vezérléssel, áramkörönként 10A egység terhelhetőséggel rendelkezzenek, - DMX-512 vezérlés, digitális működtetés, - dimmer szabályzási karakterisztikák, csatorna szintű paraméterezhetőség, szoftpatch - A zavarszűrés időállandója legalább T = 200ms, - Installációs rackben telepítve |  |  |
| Szabályozó egységek (2,3kW) az általános világításához | 1 | készlet |
| Az egységek a tirisztoros helyiségben vannak telepítve. - A zavarszűrés időállandója legalább T = 200ms, |  |  |
| Vezérlő hálózat kezelő egységek | 1 | készlet |
| A DMX vezérlő vonalak digitális jeleinek erősítésére, formálására, szétosztására alkalmazott egységeket a szükséges mennyiségben és összeállításban. A DMX vezérlő vonalak mellett Ethernet csatlakozásokat is ki kell építeni a fontosabb pozíciókba. Ezek darabszámát a vonatkozó kiosztási tervekből lehet meghatározni. Mivel a vezérlő rendszer Ethernet alapon kommunikál, ezért a fényvezérlő pozícióba minimum 2 Univerzum beforgatására alkalmas DMX IN potrot is el kell helyezni. A következő egységek szükségesek - 4 Univerzum ethernet kifejtése : min: 1db E-gate - 31 végpont Ethernet csatlakozásra POE lehetőséggel - 57 végpont DMX megtáplálása - 2 Univerzum DMX/Ethernet átalakítása: min 1 db 2 port DMX IN - 2 Univerzum Ethernet/DMX átalakítása: min 2 db 1 port DMX Out - 6 Splitter, 4 Merger |  |  |
| FÉNYVETŐK |  |  |
| Profil fényvetők |  |  |
| 1. Profil fényvető | 8 | db |
| 12 - 30° nyílásszög állítással, maximum 800W teljesítménnyel, 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 3900 - 950 lx, Dichroikus ellipszoid tükörrel, 1db fényforrással, 4 lemezes késenként 360°-ban körbeforgatható gyűrűs késkészlettel, 1db gyűrűs írisz, 1db gyűrűs körbeforgatható gobó tartó, 1db fém színszűrő tartókeret, gyűrűs zoom és fókuszállítással, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| 2. Profil fényvető | 16 | db |
| 22 - 50° nyílásszög állítással, maximum 800W teljesítménnyel, 8 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2500 - 550 lx, Dichroikus ellipszoid tükörrel, 1db fényforrással, 4 lemezes késenként 360°-ban körbeforgatható gyűrűs késkészlettel, 1db gyűrűs írisz, 1db gyűrűs körbeforgatható gobó tartó, 1db fém színszűrő tartókeret, gyűrűs zoom és fókuszállítással, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| 3. Profil fényvető | 12 | db |
| 25 - 50° nyílásszög állítással, maximum 575W teljesítménnyel, 5 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2700 - 910 lx, Dichroikus ellipszoid tükörrel, 1db fényforrással, 4 lemezes késkészlettel, 1db írisz, 1db gobó tartó, 1db fém színszűrő tartókeret, zoom és fókuszállítással, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| PC lencsés fényvetők |  |  |
| 1. Plán-konvex lencsés fényvető | 8 | db |
| 5 - 65° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 2500W teljesítménnyel, 12 m-re a megvilágítás erőssége legyen 5600 - 250 lx, 200mm Prizmás konvex lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással, 4 lapos fényterelő, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| 2. Plán-konvex lencsés fényvető | 12 | db |
| 5 - 64° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 1200W teljesítménnyel, 8 m-re a megvilágítás erőssége legyen 4400 - 150 lx, 150mm Prizmás konvex lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással, 4 lapos fényterelő, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| Fresnel lencsés fényvetők |  |  |
| 1. Fresnel lencsés fényvető | 4 | db |
| 7 - 65° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 2500W teljesítménnyel, 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 3250 - 300 lx, 200mm Fresnel lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással, 4 lapos fényterelő, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| 2. Fresnel lencsés fényvető | 8 | db |
| 7 - 53° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 1200W teljesítménnyel, 8 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2500 - 200 lx, 150mm Fresnel lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással, 4 lapos fényterelő, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| Derítő lámpák |  |  |
| 1. Derítő lámpa | 8 | db |
| Aszimmetrikus tükrű horizont lámpa 1000W teljesítménnyel, „Labirintus” elvű hűtési rendszer, padlóra állítható és függeszthető, 1db fényforrással, 1db fém színszűrő fólia tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél, 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval |  |  |
| 2. Rivalda lámpa | 8 | db |
| Full RGBW színkeveréses Ledsor min. 24db 3w-os P5-ös LED fényforrással 3m-re a megvilágítás erőssége legyen 7000 lx, Cserélhető optika, passzív hűtési rendszer DMX-512 vezérlés, strobe effekt, lineáris dimmer karakterisztika A sor hossza nem lehet több mint 100cm szélessége 8 cm beépített fűzhető csatlakozású tápegységgel, IP 20 védettséggel |  |  |
| LED PAR Lámpák | 24 | db |
| Pixelenkénti RGB LED színkeverés min 21 db 3W-os LED Min 20°sugárzási szögű önálló optikák a fényforrások előtt DMX-512 kontroll, dedikált dimmer és strob csatorna 4 digites kijelző a menü kezeléséhez Önálló működés Master/ Slave funkció Macro funkciók Színcserélés sebessége több lépésben állítható Rövid PAR 64 testbe építve 1 m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval, függesztő kampóval |  |  |
| Követő fejgép | 2 | db |
| 7 – 18° nyílásszöggel, fémhalogén fényforrással, 1200W teljesítménnyel, 20 m-re a megvilágítás erőssége legyen 4700 - 3300 lx, Kondenzor optikával, 1db fényforrással, 1db írisz 100%-os zárással, mechanikus fényerő szabályozás, mechanikus black out, 1db gobó tartó, 1db félautomata színváltó 6db színnel, melegen újragyújtó villogásmentes előtét, színhőmérséklet konverzió Gyújtóelőtét 2m-es betáplálási csatlakozókábellel, és 3m-es összekötő kábellel a fejgép és az előtét között Fejgép állvánnyal, DIN csapos vagy többpontos csapágyas rögzítéssel. |  |  |
| HATÁSKELTŐ ESZKÖZÖK |  |  |
| Intelligens fényvetők |  |  |
| SPOT 700 (fémhalogén) | 8 | db |
| 14 – 47° nyílásszög,700W teljesítménnyel, 1db fényforrással, 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 8200 - 550 lx Lineáris zoom optikával, fókuszállítással, Hibrid dimmerrel,18 lemezes írisszel, Stroboszkóp effekttel Vízszintes elfordulás és döntés 540/250°,8 – 16 bit felbontással pozícionálható, CMY színkeverés, lineáris CTC 2,500 – 7,200K között, beépített effekt színek, 8 db cserélhető fix, gobó,7db cserélhető forgó gobó Két irányban forgatható és pozícionálható gobókkal, Forgatható 5X prizma, Lineáris froszt lehetőség, elektronikus előtét, tápfeszültség nélküli paraméterezhetőség, ETHERNET csatlakozás |  |  |
| WASH 700 (fémhalogén) | 6 | db |
| 9 - 50° nyílásszög, 700W teljesítménnyel, 1db fényforrással, 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 23400 - 400 lx Lineáris zoom optikával, 200mm fresnel lencsével, „Top Hat” szóráskép javító Szabályozható fényerővel, Stroboszkóp effekttel Vízszintes elfordulás és döntés 450/252°, 8 – 16 bit felbontással pozícionálható, CMY színkeverés, beépített effekt színek, CTO- CTB konverzió 2 Pozícionálható ovalizer, Lineáris froszt lehetőség, melegen újragyújtható izzó, elektronikus előtét, tápfeszültség nélküli paraméterezhetőség, ETHERNET csatlakozás |  |  |
| WASHLIGHT (LED) | 12 | db |
| Fényforrás: RGBW LEDek 15W LED-enkénti max teljesítmény 19 LED fényforrás Homogenizált "láthatatlan" front lencserendszer Wash, Beam és FX Kaleido működési módok 4°-60° között állítható lineáris motoros zoom Mikro Beam lencse rendszer egyedi fénysugár kezeléssel, élsimítással Színhőmérséklet kontroll 2500-8000K° között RGB színkeverés korrekció CT függvényében Halogén izzó hatás emuláció Gamma korrekció, választható fényerő szabályzási karakterisztikák Pixel pattern effekt vezérlés (tűz, víz hatás) pixelenkénti LED vezérlés DMX-512, RDM, ART NET vezérlés HTML alapú paraméterezhetőség és ellenőrzés DMX vonalon keresztüli szoftver frissítés Lámpák közötti adat és szoftver frissítési kommunikáció intergrált ethernet gate, konfigurálható összetevőkkel 540°Pan és 210° Tilt elfordulás, automata vissza pozivionálással tápfeszültség nélküli paraméterezhetőség Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót. |  |  |
| Füstgép |  |  |
| 1. Füstgép | 2 | db |
| Közepes teljesítményű (max 1500W), DMX512 vezérléssel, Folyamatos füst szabályzás, folyamatos működésű kivitel, Füstmennyiség: 50 m3/perc, 5 m füstcsővel és adapterrel, 2 x 5 literes kanna közepes sűrűségű füstfolyadék anyaggal. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót. |  |  |
| 2. Ködgép (Hazer) | 2 | db |
| Kazános rendszerű max 1200w-os fűtőteljesítményű DMX-512 vezérlésű, külön állítható kibocsátási és terítési intenzitás beépített kezelő felület, manuális szabályzás Saját időzítésű programozott működés. 2*2l kanna adalék |  |  |
| - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót. |  |  |
| TARTOZÉKOK |  |  |
| Fényvető tartozékok |  |  |
| 1. Izzók | 1 | készlet |
| Az ajánlatában minden fényvetőhöz hozzászámol alap tartozékként egy fényforrást. |  |  |
| A fényforrások gyártóinál a következő a referenciaszint fogadható el: |  |  |
| GE, OSRAM, PHILIPS, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó. |  |  |
| 2. Színszűrők | 5 | tekercs |
| Színszűrő fólia ívek (poliészter), alap színekben a fényvetőkhöz |  |  |
| A színfólia gyártóinál a következő a referenciaszint fogadható el: |  |  |
| LEE, ROSCO, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó. |  |  |
| Mechanikus tartozékok |  |  |
| 1. Színpadi állvány | 6 | db |
| Állvány színpadi használatra, 25kg-os teherbírással, 120-310cm között állítható magassággal, |  |  |
| csap a fényvető rögzítésére. |  |  |
| 2. Földi állvány | 6 | db |
| 1 db fényvető színpad padlóra való telepítéséhez, . |  |  |
| 3. Függesztő kampó | 150 | db |
| Függesztő kampó, vékonyfalú 50mm átmérőjű csőhöz. |  |  |
| 4. Biztonsági drótkötél | 150 | db |
| Biztonsági kötél,800/3mm, két végén kötélszívvel és karabinerrel. |  |  |
| Elektromos tartozékok |  |  |
| 1. Hosszabbító kábel készlet | 3 | készlet |
| Erősáramú hosszabbító kábelek az áramkörök toldására, mindkét végén szerelt |  |  |
| csatlakozóval a következő összeállításban: |  |  |
| - 3m hosszú 5 db |  |  |
| - 5m hosszú 10 db |  |  |
| - 10m hosszú 5 db |  |  |
| - 15m hosszú 2 db |  |  |
| 2. DMX hosszabbító kábel készlet | 3 | készlet |
| A hosszabbító kábelek (gumiköpeny) a DMX vezérlő vonalak toldására, mindkét végén |  |  |
| szerelt csatlakozóval a következő összeállításban: |  |  |
| - 3m hosszú 3 db |  |  |
| - 5m hosszú 7db |  |  |
| - 10m hosszú 5 db |  |  |
| INSTALLÁCIÓ |  |  |
| Telepítés | 1 | tétel |
| A telepítési munkálatok költségeit külön meg kell adni. |  |  |
| A tételben a meglévő dimmerrendszer bontási munkálatait költségelni kell. A Generál villamos kivitelező szállítja és fekteti le a hatásvilágítási rendszer kábeleit, a szabályzó egységektől a világítási pozíciókba telepített csatlakozó pontokig. Vállalkozó szállítja és telepíti és beköti a hatávilágítás egységesített szerelvénydobozait. Vállalkozó készíti el a hatásvilágítás hajlékony kábeles hozzávezetéseit, a tartók feletti kötődoboztól a tartón lévő végpontokig. Generál elektromos kivitelező csak a kábelezést készíti el a kiviteli terveknek megfelelően. Minden további kötő doboz és rögzítő elem elkészítése vállalkozó feladata. A hajlékony kábelek bemérése és bekötése a Vállalkozó feladata. |  |  |
| Hajlékony kábeles áramköri hozzávezetések | 1 | tétel |
| Azokban az esetekben, ahol a hatásvilágítási áramköri csatlakozókat valamilyen berendezés mozgórészére kell telepíteni, az áramköröket a mozgástartományt áthidaló hajlékony kábeles áramköri hozzávezetésen keresztül kell megtáplálni. Az áramkörök számához és terhelhetőségéhez kell a kábeleket elektromosan méretezni, míg a kábel hosszát a mozgástartomány és a távolságok határozzák meg. Megadtuk a mozgástartományt és a mozgatási sebességet is. |  |  |
| A fenti hajlékony hozzávezetések költségeinek számításánál a mechanikus rögzítéseket is vegyék figyelembe. A fentiekben felsorolt telepítési helyeken költségelni kell a hajlékony kábel két végén a kötéséhez felhasználandó sorkapocs dobozokat is. A világítási tartókon, a sorkapocs doboztól a csatlakozó dobozig, a kábelezést költségelni kell. |  |  |
| Csatlakozók dobozok | 78 | db |
| A teljes hatásvilágítási rendszer csatlakozós felületeit az ajánlatban költségelni kell. A csatlakozó dobozok költségeinek számításánál a csatolt SZV …. jelű rajzon vázolt kialakítást kell figyelembe venni A hatásvilágítási áramkörök csatlakozó dobozait fémszerkezetű, egységes kialakítású rendszerben kell leszállítani. A csatlakozó dobozok kitörhető szerelvény helyekkel készüljenek, és az adott pozíció által meghatározott szerelvényezéssel kerüljenek telepítésre. A hatásvilágítási rendszer világítási pozícióiban telepítendő szabályozott és direkt kapcsolású áramköri csatlakozókat, valamint a vezérlő vonalak (Ethernet/DMX) csatlakozóit az ajánlatban költségelni kell. A szerelvények ABL Sursum és Neutrik gyártmányok legyenek. A csapfedeles aljzat fedele 180°-ban nyitható A telepítési rajzokon az egységesített doboz típusokat adtuk meg. A telepített dobozok szerelvényezését a mellékelt "Áramkör kiosztási lista" táblázat alapján kell elvégezni. A kábelezés, a csatlakozó doboz, és a csatlakozók kivitele feleljen meg, a színpadi telepítés követelményeként, az időszakosan nedves környezetre vonatkozó magyar szabványok előírásainak. A csatlakozó dobozok telepítése és a csatlakozók bekötése a Vállalkozó feladata. |  |  |
| Üzembe helyezés | 1 | tétel |
| A beüzemelési munkálatok költségeit külön meg kell adni. |  |  |
| Próbaüzem, oktatás | 1 | tétel |
| A próbaüzem és az oktatás költségeit külön meg kell adni. |  |  |